Provincia di Nuoro - Comune di Torpè

Vincolo Idrogeologico (Art. 1 Regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267) Norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico: Art. 9 “Gestione delle aree a vincolo idrogeologico” (Deliberazione della Giunta regionale n. 54 /33 del 30 dicembre 2004 e s.m.i.)

Relazione Generale

Il funzionario  incaricato

Dott.ssa Gonaria Dettori

Il direttore

Dott. Michele Chessa

Premessa

In applicazione dell’art. 9 delle Norme di attuazione del Piano di Assetto idrogeologico - Deliberazione della Giunta regionale  n. 54 /33 del 30 dicembre 2004 e s.m.i, si avvia la procedura di imposizione del vincolo idrogeologico ai sensi dell’articolo 1 del R.D.L. 3267/23 nelle aree a pericolosità di frana del Comune di Torpè. L’individuazione delle aree da sottoporre a vincolo idrogeologico, relativamente ai centri abitati e alla delimitazione delle aree a pericolosità di frana Hg1, segue quanto definito con Delibera della giunta regionale n. 37/15 del 30/07/09 e n. 30/38 del 12.07.2011.

Tale attività si rende necessaria anche a seguito dell'emanazione del D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 concernente “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni”, in particolare, il predetto decreto tiene conto, oltre che delle Direttive comunitarie “acque” e “alluvioni”, anche della vigente normativa nazionale riguardante sia la pianificazione dell'assetto idrogeologico (il D.Lgs. 152/2006) sia il sistema di Protezione civile relativo al rischio idrogeologico.

Descrizione generale del territorio comunale

Il territorio comunale di Torpè ha una superficie di ha 9.230 circa e confina a nord, con i comuni di San Teodoro e Budoni, ad est con il comune di Posada, a sud est e a sud con quelli di Siniscola e Lodè e ad ovest e a nordovest con il comune di Padru.

L'altitudine minima è di 24 m s.l.m. e quella massima si ha a Punta de Torriga (toponimo I.G.M.) che raggiunge gli 868 m s.l.m.. Nonostante l’altitudine massima non sia molto elevata (l’agro di Torpè ricade nella classificazione altimetrica dell’Istat delle colline litoranee delle Baronie), il settore nord occidentale dell’agro è caratterizzato da forme aspre con versanti inclinati di elevata pendenza e rocciosità affiorante che conferiscono al paesaggio una certa accidentalità tipica di paesaggi prettamente montani. Le forme aspre degradano dolcemente in forme collinari più tipiche in direzione est  - sud est

Geologia

Le principali formazioni geologiche affioranti nell’agro del comune di Torpè d’interesse per la presente relazione sono costituite da:

- Complesso migmatitico con affioramenti di “Metatessiti indistinte” e “Ortogneiss” su una superficie di circa ha 3898,63. Tali formazioni sono presenti in prevalenza nel settore nord-est del territorio ma affiorano anche in maniera rilevante a nord ovest del lago sul Posada (località monte Isparaglios, Su Golzu, Monte Mannu ecc.) e nella parte centrale (monte Muselis, Nidu e Corvu, Sos Cuponeddos). Il complesso migmatitico si estende a nord della linea di sutura “Posada – Asinara”;

- Complesso granitoide del Goceano -  Bittese  (leucograniti a grana medio fine) ha 2519 circa nel settore  nord – ovest del terittorio comunale;

- Paraderivati – con paragneiss  e micascisti prevalenti del precambriano paleozoico. Gli affioramenti interessano circa ha 1370,6 del territorio comunale e si localizzano nelle aree sud e sud orientali;

- Basamento metamorfico paleozoico (filoniti) di circa ha 109;

- Corteo filoniano di circa ha 45 (porfidi granitici, di colore prevalentemente rosato e rossastro, in giacitura prevalentemente filoniana e filoni e ammassi di micrograniti). Il corteo filoniano si ritrova  principalmente nel complesso migmatitico e tra questo e le zone di contatto dell’area sedimentaria e dei paraderivati (prevalentemente paragneiss);

- Depositi olocenici antropici (materiali di riporto e aree bonificate e discariche minerarie) ha 13 circa localizzati in località “Castala”, “Miniera di rame”,  e tra “nuraghe San Pietro” e “Sa Frumigazza” ( tutti i toponimi derivano dalla carta IGM);

- Depositi Pleistocenici dell’area continentale ( ghiaia e sabbia alluvionali - Litofacies nel Subsintema di Su Gologone Sup ha 185 localizzati nella parte centro est dell’agro. Tali depositi si ritrovano tra i complessi migmatitici, i paraderivati e i sedimenti alluvionali dell’Olocene;

- Ortoderivati del complesso metamorfico ercinico di medio grado a carico di rocce intrusive (graniti e granodioriti): Anfiboliti, Gneiss occhiadini di S. Anna; Ortogneiss leucogranitici grigio-giallastri, a grana media, tessitura scistoso-occhiadina.  La superficie affiorante di queste formazioni è di circa ha 49 e si  localizzano a sud della linea di sutura “Posada - Asinara”;

- Sedimenti alluvionali,  Depositi alluvionali dell’OLOCENE (ha 340) lungo il rio Posada e i principali bacini del territorio di Torpè;

- Sedimenti legati a gravità: Coltri eluvio-colluviali, detriti immersi in matrice fine, talora con intercalazioni di suoli più o meno evoluti, arricchiti in frazione organica dell’ Olocene. Tali affioramenti sono estesi per circa ha 340; Affioramenti principali si ritrovano in località “Castaleddu”, subito a sud delle rovine di San Giacomo, a sud della frazione di Concas e una vasta area a est del centro abitato di Torpè compresa tra questo e la località “Punta Figliacoro”;

- Successione sedimentaria mesozoica della Sardegna centro orientale: Formazione di Monte Bardia (Biocalcareniti/calciruditi ad alghe e foraminiferi, calcari oolitici ecc.) e  Formazioni di Dorgali (Dolomie, dolomie arenacee, calcari dolomitici, da litorali a circalitorali, con foraminiferi e alghe calcaree). Estensione dell’affioramento di circa ha 16 nella zona sud- est dell’agro nell’area cacuminale di Rocca Titione (formazione di Dorgali) e Monte Nurres (Formazione di Monte Bardia e di Dorgali).

Cenni oroidrografici

Il territorio comunale è interessato principalmente dal bacino del Posada che può essere suddiviso in bacino a monte e a valle della diga Maccheronis.

Tra i maggiori tributari del bacino a monte della Diga Maccheronis si individuano:

- il rio Astore sul quale confluiscono il canale Nieddu e il rio Pala de su Pirastru;

- il rio Solianu sul quale confluisce il canale Bonacossu che nasce in agro di Padru;

- il rio Crapatta sulla destra idraulica del Posada e al confine amministrativo con il comune di Lodè.

Tra i maggiori tributari del bacino, a valle della Diga Maccheronis, si individuano:

- il rio Sazumedda;

- il rio Talavà che a nord est della frazione di Talavà raccoglie le acque del Rio Calistru, importante compluvio che raccoglie le acque di numerosi piccoli corsi d’acqua che solcano l’area denominata “ Su Solianu de sa Linna Sicca” e il versante delimitato dal crinale “Punta de su Scopagliu – Punta Su Muzziconi Nieddu – Punta de lu Cuaddu”;

- Il rio “Valle de su  Moiu” e il “Trainu de Iscala”  entrambi sulla destra idraulica del rio Posada.

Il bacino del Posada ha un reticolo idrografico decisamente ramificato soprattutto sulla sinistra idraulica. Questa è caratterizzata da lunghi compluvi sui quali confluiscono numerosi e brevi rii a carattere torrentizio che prendono vigore in occasione di abbondanti piogge trasportando una notevole quantità di detriti (rio santa Ittoria, rio Vangili e Rio Traino de Iscala).

Tra i versanti orografici più critici per il rischio franoso è stato individuato quello relativo alla S.P. n. 24 Torpè - Brunella dal Piano di Assetto Idrogeologico.

Cenni climatologici

Il clima è tipicamente mediterraneo, con temperature medie annue di circa 16,5°C e precipitazioni concentrate nel periodo invernale e autunnale.  Le precipitazione medie annue sono di circa 600 mm. È di tipo semiarido, con scarso surplus idrico invernale ed elevato deficit nel periodo estivo.

Inquadramento fitoclimatico: Lauretum II tipo, sottozona calda e media.

La concentrazione e l’intensità delle precipitazioni nel periodo autunnale ed invernale rappresenta un forte elemento di criticità; criticità che si è sicuramente acuita negli ultimi decenni, sempre più caratterizzati da repentine variazioni meteorologiche. Le variazioni meteorologiche, frequenti anche nel corso di un singolo anno, consistono in variazioni termiche e nell’alternarsi di condizioni estremamente siccitose con precipitazioni concentrate e intense che determinano allagamenti e nei casi più estremi alluvioni. In queste condizioni risulta assolutamente prioritario porre in essere le opportune modalità atte a favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche alfine  di evitare danni e fenomeni erosivi superficiali dei suoli.

Cenni vegetazionali e di uso del suolo

L’uso del suolo è stato elaborato a partire dalla “Carta dell’uso del suolo della Sardegna” aggiornata all’anno 2008. Si è proceduto all’aggregazione delle categorie d’uso in macro-categorie per avere un'indicazione dei principali sistemi di utilizzazione del suolo (dai piani di distretto del “Piano forestale ambientale regionale” adattato per il comune di Torpè).

Nella tabella della pagina seguente si riporta quanto sopra descritto.

Dall’analisi dei dati elaborati è emerso che circa il 60 % del territorio è costituito da sistemi forestali e che, tra questi, i boschi di conifere, quelli di latifoglie e la macchia mediterranea sono le formazioni vegetazionali più diffuse. L’estensione dei boschi di conifere è dovuta alla presenza della foresta demaniale di Usinavà di circa ha 1146. La foresta fu acquisita negli anni 1964 – 1965 ai sensi della legge n. 588/1962. Risalgono appunto a quegli anni, gli estesi rimboschimenti di conifere a prevalenza di pino marittimo. Successivamente, a seguito di convenzione stipulata dall’Azienda foreste demaniali della Sardegna col comune di Torpè in data 18.04.1975, furono interessati da massicci interventi di rimboschimento altri ha 788 circa. (complesso forestale Su Lidone ha 975 circa).

In quest’ultimo caso, i rimboschimenti furono eseguiti prevalentemente con il pino domestico.

La foresta demaniale di Usinavà, situata a nord ovest dell’agro di Torpè e il complesso forestale di Su Lidone, interessano una superficie complessiva di ha 2121 andando a costituire il 23% circa di territorio gestito dall’amministrazione forestale regionale.

I sistemi forestali e preforestali rappresentano quindi il 63% circa della superficie comunale, denotano una prevalenza di aree naturali e seminaturali marginali con forti limitazioni d’uso, difficilmente trasformabili in sistemi agricoli estensivi ed intensivi. Questi ultimi, che rappresentano il 26% dell’uso del suolo, indicano una dinamica attività agricola nelle aree pianeggianti e sono caratterizzati da una fiorente produzione ortiva in espansione.

I sistemi agrozootecnici estensivi, il 13 % di uso del suolo, indicano la presenza di un’attività pastorale non predominante sulle altre attività economiche.

Tabella 1- Sistemi di utilizzazione del suolo

| Categorie | ha | aggregazione in sistemi | ha | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bosco di latifoglie | 588 | sistemi forestali | 5535 | 60 |
| boschi di conifere | 1100 |  |  |  |
| sugherete | 41 |  |  |  |
| bosco misto di conifere e latifoglie | 10 |  |  |  |
| pioppeti, saliceti, ecc | 3 |  |  |  |
| macchia mediterranea | 1949 |  |  |  |
| aree a ricolonizzazione artificiale | 470 |  |  |  |
| aree con vegetazione rada | 193 |  |  |  |
| gariga | 1181 |  |  |  |
| spiagge | 52 | sistemi naturali | 169 | 2 |
| formazione di ripa non arboree | 105 |  |  |  |
| bacini naturali | 12 |  |  |  |
| aree a ricolonizzazione naturale | 283 | sistemi preforestali | 283 | 3 |
| aree con colt agrarie con spazi naturali | 152 | sistemi agroforestali | 600 | 7 |
| aree a pascolo naturale | 208 |  |  |  |
| aree agroforestali | 240 |  |  |  |
| seminativi in aree non irrigue | 400 | sistemi agrozootecnici estensivi | 1294 | 13 |
| prati artificiali | 894 |  |  |  |
| colture temporanee associate all'olivo | 41 | sistemi agricoli intensivi | 1218 | 13 |
| colture temporanee associate ad altre colt | 40 |  |  |  |
| seminativi semplici e colture ortive | 412 |  |  |  |
| coltura in serra | 2 |  |  |  |
| frutteti e frutti minori | 5 |  |  |  |
| vigneti | 6 |  |  |  |
| oliveti | 86 |  |  |  |
| sistemi colturali e particellari complessi | 67 |  |  |  |
| aree ricreative e sportive | 3 | Aree artificiali | 131 | 2 |
| tessuto residenziale compatto e denso | 14 |  |  |  |
| tessuto residenziale rado | 49 |  |  |  |
| fabbricati rurali | 11,5 |  |  |  |
| bacini naturali | 12 |  |  |  |
| bacini artificiali | 14 |  |  |  |
| aree estrattive | 27 |  |  |  |
| cimiteri | 0,5 |  |  |  |
| Totale | 9230 |  | 9230 | 100 |
| paludi interne | 23 |  |  |  |

Descrizione dell’ area di estensione del vincolo idrogeologico

Nel comune di Torpè il vincolo idrogeologico venne imposto ai sensi della Legge 991/52 e approvato con   Decreto interministeriale n.17435/65.

Le zone di vincolo individuate furono due e complessivamente interessarono una superficie totale di ha 2578.

Come indicato in premessa, l’applicazione dell’art. 9 delle “Norme di attuazione del Piano di Assetto idrogeologico”, avvia la procedura di imposizione del vincolo idrogeologico ai sensi dell’articolo 1 del R.D.L. 3267/23 nelle aree a pericolosità di frana del Comune di Torpè.

L’individuazione delle nuove aree da sottoporre a vincolo idrogeologico, relativamente ai centri abitati e alla delimitazione delle aree a pericolosità di frana Hg1,  segue quanto definito con Delibera della giunta regionale n. 37/15 del 30/07/09 e n. 30/38 del 12.07.2011.

Per la determinazione delle aree PAI a pericolosità di frana da sottoporre a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. n. 9 delle norme di attuazione del PAI, si è proceduto con l'ausilio dei sistemi informativi territoriali, attraverso l’analisi dei dati digitali di proprietà della Regione Sardegna. L’estensione del vincolo idrogeologico nelle aree individuate a pericolosità di frana Hg1, in applicazione di quanto stabilito nella delibera n. 30/38 del 12.07.2011 (che stabilisce la discrezionalità dell’ente procedente), è stata valutata preventivamente con l’elaborazione della carta del rischio di erosione secondo la metodologia Corine Land  Cover.

La metodologia utilizzata si basa sul calcolo dell’indice di erosività delle piogge, di erodibilità del suolo, del fattore topografico e della copertura del suolo.  E’ una metodologia relativamente semplice che consente di verificare, con i dati digitali a disposizione, il rischio di erosione del suolo per l’applicazione del vincolo idrogeologico.

I dati digitali utilizzati sono stati sia quelli geologici che pedologici disponibili per l'area di studio, i dati climatici forniti dall’Arpas regionale, i dati  della copertura del suolo e della pendenza.

Il metodo è stato valutato direttamente in campo con ricognizioni finalizzate all’effettiva verifica di fenomeni erosivi. Le ricognizioni in campo hanno in parte confermato i rischi individuati e hanno determinato l’esclusione di aree agricole nelle quali non si è verificata la presenza di fenomeni erosivi significativi.

Si è stabilito, inoltre, di attribuire alla copertura esercitata dai soprassuoli forestali un ruolo di fondamentale prevenzione dei  fenomeni di erosione idrica superficiale.

In seguito a tali valutazioni le aree di imposizione del vincolo includono:

- aree a pericolosità di frana appartenenti alle classi  Hg3 e Hg2, in applicazione dell’art. 9 delle Norme di attuazione del P.A.I. e delle procedure definite con le DGR n. 37/15 del 30/07/09 e DGR n. 30/38 del 12.07.2011;

- aree a pericolosità di frana del PAI appartenenti alla classe Hg1 interessate dalla presenza di boschi, da elevato rischio di erosione, e per la definizione dei confini su limiti fisiografici e infrastrutturali;

- boschi e pascoli di proprietà comunale già sottoposti a tutela tecnica economica ai sensi dell'art. 130 del R.D.L. 3267/1923.

E’ stato evitato il frazionamento dei singoli mappali ad esclusione dei mappali n. 11, n. 12 e n. 34 del foglio n. 2;  del mappale n. 122 del foglio n. 3; dei mappali n. 20 e n. 1211 del foglio n. 4; dei mappali n. 1 e n. 2 del foglio n. 5; del mappale n. 48 del foglio n. 12; del mappale n. 118 del foglio n. 36 e dei mappali  n. 6 e n. 5 del foglio n.51.

Tale frazionamento si è reso necessario su mappali di grandi dimensioni che si sovrapponevano sul vincolo già esistente e sui mappali che ricadevano in prossimità  dei centri abitati.

Lo studio sopra descritto ha determinato l'individuazione di cinque nuove zone di vincolo idrogeologico dell’estensione complessiva di ha 5437  circa.

Per i confini delle zone di ampliamento del vincolo, in quanto quasi sempre corrispondenti ai limiti delle particelle catastali, si rimanda alla consultazione dell’allegato planimetrico.

Si precisa che:

- all’interno delle zone II, III, IV e V di ampliamento del vincolo non esistono aree esenti dal vincolo e, pertanto, anche le particelle interne che per vari motivi non risultassero incluse negli elenchi catastali, sono comunque da considerarsi vincolate a tutti gli effetti;

- nella zona I sono state escluse 3 aree interne in quanto includono aree antropiche delle Frazioni di Talavà e Brunella;

- tra il vincolo idrogeologico proposto e il vincolo preesistente non esistono interruzioni nella continuità (eventuali interruzioni rilevabili cartograficamente sono determinate da problemi della cartografia digitale).

Complessivamente le zone da sottoporre a vincolo idrogeologico hanno un’estensione di circa ha 8014 circa così ripartiti:

- ha 3945  zona I di ampliamento

- ha 323,4 zona II di ampliamento

- ha 43,3 zona III di ampliamento

- ha 382  zona IV di ampliamento

- ha  743  zona V di ampliamento

- ha 2578 del vecchio vincolo imposto ai sensi dell’art. 18 della 991/52

Con l’attuale estensione delle aree da vincolarsi idrogeologicamente si ottiene un’unica zona di vincolo con esclusione  dei centri abitati e di un settore ubicato a sud est dell’agro.

Motivazione del vincolo idrogeologico

Applicazione art. 9 delle Norme di attuazione del PAI. L’individuazione delle aree da sottoporre a vincolo idrogeologico, relativamente ai centri abitati e alla delimitazione delle aree a pericolosità di frana Hg1, segue quanto definito con Delibera della giunta regionale n. 37/15 del 30/07/09 e n. 30/38 del 12.07.2011.

Le aree individuate per l’estensione del vincolo idrogeologico sono generalmente caratterizzate da una scarsa suscettività all'intensificazione della meccanizzazione agricola e includono terreni con pendenze elevate e con caratteristiche pedologiche tali da incidere fortemente sull'erodibilità (terreni da franco sabbiosi a franco argillosi localmente caratterizzati da pietrosità elevata e rocciosità affiorante).

Per questi suoli, errate forme di utilizzazione e l'eliminazione della vegetazione naturale possono causare fenomeni erosivi di tipo diffuso e/o concentrato e determinare un progressivo depauperamento del suolo e una mancata regimazione delle acque meteoriche.

Il Vincolo Idrogeologico è uno strumento di pianificazione di carattere estensivo prescrittivo che comporta un’utilizzazione compatibile con la difesa del suolo poiché la gestione delle aree agro-silvo-pastorali è disciplinata da regole di buon uso (le Prescrizioni di massima e di polizia forestale).

La procedura impositiva del vincolo idrogeologico consente, inoltre, di ridurre il numero degli interventi strutturali di difesa, messa in sicurezza e artificializzazione dell’habitat fluviale, riducendo quindi anche i costi e favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio.

Allegati:

Elenco catastale

Cartografia

Planimetria catastale

Il Direttore

Dott. Michele Chessa

Dati ricavati dalla carta geologica regionale (2008)

(Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3)